IP4.co.kr의 네트워크 구성도

라우터

eth1(210.x.253.2)

eth0(210.x.253.3~19)

-210.x.253.1/24

-210.x.255.1/24

라이브라

G/W : 210.x.253.1

# eth0

A.  IP주소.

- 210.x.253.3/24

- 210.x.254.4~19/32

③ 210.x.255.2/24

# 용도

- 과 ②는 VPN 클라이언트의 접속용 주소임.  원칙은 ①번 하나면 가능하나 공유기 밑에 있는 여러 대의 pc들이 동시에 접속을 가능하게 하기 위해 16개를 추가했다.

즉 공유기 사용자의 경우에도 총 17대에서 공인 IP를 받을수 있다.

③은 VPN 접속용으로도 가능하나 두번째 C클래스 IP의 라우팅을

위해 필요하다.

# # eth1

A.  IP주소 : 210.x.253.2/24

B.  용도 : VPN트래픽(GRE)은 eth0로 전송되나 접속자의 인터넷 트래픽은 이 랜카드를 통해 전송된다. 즉. 두 트래픽을 분리해서 전송속도를 높이기 위해 추가했다.