우림 E-Biz 빌딩 통신실 Libra 사용 내역

| 설치 장소 | 영등포구 양평동(양평역 1번 출구) 우림 E-Biz 빌딩 |
| --- | --- |
| 모 델 명 | Libra-250 (메모리 512 메가) |
| 연결 PC 대수 | 약 1.000 여대, 동시 사용 800 여대 |
| 포트별 라인 구성 | 1. primary : 한국통신 Metro Ethernet 100mbps 2. secondary : 한국통신 VDSL 100mbps |
| 사용 기능 | - Line Load Balancing . 메트로이더넷과 VDSL 두 라인에 트래픽을 분배 . 분배 방식은 소스 IP를 기준으로 함. 즉 사설 IP는 VDSL 로 공인 IP는 메트로로나감 2. Bandwidth Control . IP address/Network address 별 . 건물 내에 회사 별 총 대역폭 사용 제한 - Packet Filtering 1) MAC address filter 공유기 사용을 막기 위해 PC의 랜카드의 MAC address를 체크해 인가된 MAC address에 대해서만 인터넷 사용을 허용 - 초당 Syn 최대 허용 5 개 : Syn attack 방지 - 각종 Worm 패킷 filter - NAT - 사설 IP 인터넷 사용시 라이브라의 IP로 NAT - 빌딩 내의 공인 IP 서버를 사설 IP를 사용하는 PC에서 연결 가능(Local NAT) - VPN 서버 - VPN protocol : GRE - VPN client : 분당 아미고 빌딩 라이브라-250 - 사용 목적 : 분당 아미고 빌딩의 하나로 해외망이 느리므로 아미고 빌딩 입주업체중 해외망을 많이 쓰는 업체의 인터넷을 VPN 을 통해 우림빌딩의 한국통신망으로 나가게함. - 결과 : 하나로의 해외망보다 한국통신의 해외망이 약 4 배 정도 속도가 빠름.(미국 기준) - DHCP 서버 : 빌딩 내의 장비 중 IP 자동 부여를 필요로 하는 네트워크 프린터 등에 IP 부여시 사용 |